國立清華大學實驗室安全衛生基本準則

88.9.29第三次環安委員會通過

- 安全衛生規定一般準則

  - 實驗室〈含實習工廠以下同〉安全衛生管理由實驗室負責人負責，負責人須為專任教師、研究人員、組員或技術員。

  - 實驗室須建立設備機具及勞工基本資料循序〈系、所、中心→環安中心〉報備，如有異動亦同。

  - 實驗室新設及關閉需循序報備。

  - 實驗室研究及實習作業之指導老師應負安全衛生之責。

  - 實驗室應將安全衛生所須經費納入預算。

  - 實驗室屬新購法令規定之危險性及定有防範標準之一般性機器設備，應循序報備，相關安全防護設備及護具須同時購入，其購案於請購時須會環安中心。

  - 實驗室如有新進或異動教職員工生初次具勞工身分者，應即循序報備，由學校辦理體檢及一般安全衛生教育訓練。

  - 實驗室特殊安全衛生教育訓練，由各系所中心依各實驗室需求，於每年學年開始時檢討辦理，必要時得隨時辦理。

  - 實驗室須由負責人會同具勞工身分之教職員工生，共同研究安全衛生工作守則循序報備，經勞檢機關同意核備後公告實施，全體勞工應確實遵行，並於每學年或環境、設備異動時檢討修訂。

  - 實驗室對勞工及學生要嚴格要求遵行依照安全衛生工作守則，並由環保暨安全衛生委員會訂定獎懲辦法。

  - 實驗室每學年至少應調查實驗室之本質危險因素兩次，並採行有效之改善對策。調查結果及其改善對策應即時循序報備。

  - 實驗室如發生職業災害且有人員死亡或罹災者，應立即向環安中心報備〈分機：1374‧1376〉

- 一般安全規定

  - 機器開動後操作員不得擅自離開作業場所。

  - 機器儀表發生故障修理時，或機器及動力裝備等遇異狀時，須立即停機並在電器開關處懸掛警告牌，使得進行檢查、修理，以免失誤而造成意外。

  - 隨時保持機器設備及工具整潔。

  - 本校所有安全衛生設備器具不得任意拆卸或使其失去效能，發現被拆或喪失效能時，應即報告主管人員。

  - 工作場所地面，應保持乾淨，若有油類噴濺或洩漏於地面應立即清除，以免滑溜危險。

  - 手工具應保持良好狀態，使用前應檢查有無鬆動或破損，有此現象時不得使用，以確保安全，使用後應放回工具存放處。

  - 電器手工具應絕緣良好才能使用。

  - 各工作區應指派人員負責開閉門窗及電器總開關，下班後尤須注意將門窗關閉，熄滅燈火。

  - 機械或材料上面不可任意放置器具。

  - 裝置的防護器具，不得任意拆卸或不用。

  - 工作人員對於其所執行的製作應熟知其安全要領，以免危害發生。

  - 工作中之材料及半製品，勿堆放於通路、太平門、太門梯及各門口。

  - 在工作中所產生之廢料、廢品、垃圾或其他雜物，應分別放置於指定地點。

  - 非經許可，不得在各作業場所或倉庫內使用正常作業以外之明火或其他可能引火之熱源。

  - 發生火災時應將周圍機械停止運轉。

  - 進入工作場所時，首先要了解工作環境，主管人員提示之事項應予牢記。

  - 製作時，配戴個人必要之安全防護具並選擇最安全的製作方法。

  - 工作場所內，所有各種清洗油劑於用畢時應即蓋妥，以免產生易燃性蒸氣導致火警。

  - 工作場所之通道、安全門、安全梯等應維持良好狀態。

  - 凡有可能引起火災之地點不得吸煙。

  - 工作場所內所有毒性及腐蝕性之原料，應貯存安全處不得隨意放置。非經管理人員許可，不得搬動。

  - 高壓氣體容器不論盛裝或空容器，使用上應注意下列事項：

    - 確知容器之用途無誤者，方得使用。

    - 高壓氣體容器應標明所裝氣體之品名，不得任意灌裝或轉裝。

    - 容器外表顏色，不得擅自變更或擦掉。

    - 容器使用時應加固定。

    - 容器搬動不得粗莽或發生撞擊。

    - 焊接時不得在容器上試焊。

    - 容器應妥善管理、整理。

    - 操作高壓氣體設備時，應考慮該閥之材料、構造及使用狀況，採取必要之措施以防止過巨之力加諸閥上。

二十三、高壓氣體容器不論盛裝或空容器，搬運上應注意下列事項：

- 溫度保持在攝氏四十度以下。

- 場內移動儘量使用手推車等，務求安穩直立。

- 以手移動容器，應確知護蓋旋緊後，方直立移動。

- 容器吊起搬運不得直接用電磁鐵、吊鏈、繩子等直接吊運。

- 容器裝車或卸車，應確知護蓋轉緊後才進行，卸車時必須使用緩衝板加輪胎。

- 盡量避免與其他氣體混載，非混載不可時，應將容器之頭尾反方向置放或隔置相當間隔。

- 載運可燃性氣體時，事前檢測有無漏氣後放行，要備帶滅火器。載運毒性氣體時，同時須檢查有無漏氣後放行，要備帶吸收劑、中和劑防毒面具。

- 載裝容器之載運車輛，應有警戒標誌。

- 運送中遇有漏氣，應檢查漏出部分，給予適當處理。

- 搬運中發現溫度異常高昇時，應立即灑水冷卻，並同時通知製造廠或供應商處理。

- 一般衛生規定

  - 穿著合身整齊之服裝，最好穿工作服，並要穿鞋，禁穿拖鞋、木拖鞋等，禁止赤膊、赤腳工作。

  - 不得穿著不衛生或有易引火危險之油污工作衣。

  - 作業時間內換氣設備應保持連續運轉，不得關閉。

  - 物件堆放勿阻礙門窗的空氣流通。

  - 窗面及照明器具之透光部分均須保持清潔勿使掩蔽。

  - 窗邊不得堆放物品以免妨害採光。

  - 工作場所內裝的照明設備，不得隨意破損，遇有損壞立即報修。

  - 工作場所平日保持乾淨，並定期全面大掃除。

  - 員工不得隨地吐痰。

  - 廢物、垃圾應堆置垃圾箱，並經常保持箱蓋完整清潔。

  - 廁所應保持良好通風，並保持乾淨。

  - 飲水處及盛水器應保持清潔。盛器並須加蓋。

  - 依勞工安全衛生法第十二條規定施行體格檢查及健康檢查時，員工有接受之義務，拒絕接受檢查者，依法罰三仟元。

  - 有機溶劑可使人體產生不良影響應謹慎處理，從事有機溶劑作業時應注意：

    - 有機溶劑之容器不論是否在使用中，都應隨手蓋緊。

    - 作業場所只可存放當天所需使用的有機溶劑，並放在通風下風處。

    - 儘可能在上風位置工作，以避免吸入有機溶劑之氣體。

    - 儘可能避免皮膚直接接觸。

- 個人安全衛生規定：

  - 遵守安全衛生守則及法規。

  - 報告不安全的情況並促請改善。

  - 提供安全建議，請上級採納改善。

  - 報告所有傷害事故。

  - 遵照各項作業之安全工作方法從事工作。

  - 參加作業安全活動及各項安全競賽及訓練。

  - 協助新進人員了解安全工作之方法。

  - 支持雇主之安全計畫，執行各項安全衛生工作。

  - 保持工作場所整潔，適當機械防護及個人防護具。

伍、安全衛生工作守則

A‧一般性安全衛生工作守則

  - 必須遵守各場所訂定之安全衛生注意事項。

  - 必須接受與工作本身有關之安全衛生教育及訓練。

  - 必須接受校內規定之體格及健康檢查。

  - 在工作崗位上嚴禁吸煙、飲酒、嚼檳榔、吃口香糖及其他妨礙工作之進食等。

  - 不得於工作場所之安全門、通道路口、樓梯口、進出口等處堆積任何物品。

  - 必須熟悉滅火器、消防設備之使用方法及放置地點。

  - 嚴禁任意使用非校內規定之任何電器用品。

  - 必須了解各工作場所逃生及疏散之路線。

  - 若遇火災等事故，不可搭電梯逃生。

  - 在工作環境避免將物品堆積過高以免傾倒傷人。

  - 離開工作場所務必隨手將不用之電氣、瓦斯、氣體及水龍頭之開關關閉。

  - 發現系館內任何地方有危害安全衛生之人、事、物等，必須立即向有關人員反映作緊急處理。

B．專業性之安全衛生工作守則

一、個人安全衛生責任

- 遵守安全衛生守則及法規。

- 報告不安全的情況，並促請改善。

- 報告所有傷害事故。

- 遵守各項作業之安全工作方法從事工作。

- 參與工業安全活動及各項安全競賽及訓練。

- 協助新進工作人員了解安全工作方法。

- 支持系、所、中心訂定之安全計畫，執行各項安全衛生工作。

- 保持良好之作業所整潔，適當機械防護及個人防護具。

二、一般安全衛生守則

- 非因工作需要不得逗留或徘徊於他人工作地區。

- 嚴禁打擾他人工作或分散他人工作注意力。

- 工作場所應經常保持清潔，若有患病或精神欠佳，應即休息或就醫。

- 非本身管理的機器、設備及儀器，切勿擅自使用。

- 工作時應穿著工作服並使用適當之工具、器材及人體防護具。

- 遵守安全守則及安全工作法。

- 護罩、護網或圍欄等防護設備禁止任意拆卸或使之失效。

- 注意各種危險信號及安全標誌。

- 遇有意外事故發生，不論有無人員受傷均應報告各場所負責人及系、所、中心主管。

- 有人受傷應立即施以必要之急救，不論輕重、均請醫師診治。

- 工作場所之通道、安全門、安全梯等均應保持暢通不可堆放工具、材料、機件等雜物。

- 禁止用壓縮空氣作為身體或服裝清潔之用。

- 不可將工具、材料置於可能落下傷人之處。

- 從事機器之清潔、上油及調整、檢修等作業時，均應先行停車。

- 工作上需用之易燃物體如油類及溶劑等除當日用量外，勿大量儲存儲於工作場所。

- 最後離開者須注意水電源、瓦斯之管理。

- 工作場所內嚴禁亂丟煙蒂及雜物等。

- 按規定接受各項健康檢查。

三、研究室安全衛生守則

- 研究場所應隨時保持整齊、清潔。

- 研究場所的採光照明、通風換氣應符合國家標準。

- 各研究場所之溫溼度、通風、照明、噪音等，若有異常狀況時，應立即處理。

- 銳角物品之放置不得影響人員安全，或妨礙通行。

- 使用延長線應注意下列各項：

  - 不得任意放置於通道上，以免因絕緣破損造成短路，必要時應加保護管並黏貼於地面。

  - 插座不足時，不能連續串接或分接，以免造成超載或接觸不良。

  - 裝接設備、儀器之電源應通知專責人員安裝，不可擅自處理。

- 終端機須加裝防止反光、防輻射、消除靜電之護目鏡。

- 重勿不得置於高處或懸掛在牆壁上。

- 最後離開者應檢視門窗、空調、電源是否關閉。

- 記住安全門、滅火器位置與逃生路線，以備緊急之需。

- 研究場所不可喧嘩，應保持安靜。

- 易燃物品不得置於電源、瓦斯開關近以防危險。

四、實驗室安全衛生守則

    - 認清及牢記最近的滅火器、急救箱及緊急沖身洗眼器位置，並熟知使用方法。

    - 有害事業廢棄物應與一般事業廢棄物分開貯存，非經處理不得任意丟棄。

    - 廢液應予處理或分類存放，不得傾倒於水槽。

    - 實驗室內禁止吸煙、進食。

    - 危害性、有毒性化學藥品應依危害通識規則或環保法令相關規定標示之。

    - 烘箱、蒸餾器等加熱設備附近禁放易燃、易爆化學品。

    - 冷藏化學藥品之冰箱、冷藏櫃肉不得放置食品、飲料。

    - 從事會發生毒性、腐蝕性之蒸汽或氣體之作業，應在抽氣櫃內進行。

    - 化學藥品應妥善管理，危險品、易燃品、毒性化學物質應存及於指定位置，有害廢棄物及逾期不用之化學品應依規定申報，不得任意棄置。

    - 進行有爆炸之虞的實驗，應於正對身體前方放置安全擋板或採其他有效的防爆措施。

    - 使用之學禁品應於現場置物質安全資料表，及緊張洩漏處理設備。

    - 任何輸送管線應標明內容物之成份。

    - 任何物品應標示其主要成分之學名。

    - 從事任何實驗前，應確認做好安全評估，充分了解使用設備之安全狀況及使用禁品之毒性、物性、化性與正確之使用方法，並對製程中可能發生之危害提出預防方法，並採取適當的防護措施。

    - 任何實驗應明定操作程式、作業條件及安全衛生注意事項。

    - 進入實驗室應穿實驗衣，配戴必要之個人防護具，如安全眼鏡、安全鞋、防護手套及防毒面具等。

    - 遇有警鈴響時，應立即關閉瓦斯及各項氣體，並儘速離開實驗室。

    - 非上班時間內作實驗應有人照應，嚴禁單獨一人進行危險性實驗。

    - 被化學品濺潑，應立即用水沖洗十五分鐘以上，並視情況送醫治療。事故發生時，請撥系、所、中心分機：　　　　　　　廣播求援。

    - 各實驗室門口應標示緊張聯絡人姓名、電話。

五、有機溶劑工作守則

- 盛放有機溶劑之容器應隨手加蓋，以防止蒸氣溢散。

- 作業場所之通風換氣設施在作業時間內不等停止運轉。

- 作業場所之有機溶劑濃度有超過容許濃度之可能時應佩戴輸氣管面罩或有機氣體用防毒面罩。

- 處理有機溶劑時，應戴用防護手套防止皮膚直接接觸溶劑。

- 有機溶劑應於指定地點存放，並標明種類名稱，儘量減少存量。

- 有機溶劑之廢液不可任意傾倒，應倒入指定之存放容器內。

- 作業場所之通風設備運轉狀況、人員作業情形、空氣流通效果及有機溶劑使用情形，每週應檢點一次並記錄。

- 作業場所設置之局部排氣裝置，每年應依規定定期實施自動檢查二次以上。開始使用、拆卸、改裝或修理時亦應依規定實施重點檢查並作紀錄。

- 作業場所負責人，應公告有機溶劑毒性、操作注意事項，緊急應變措施於作業場所使員工周知。

- 倘遇人員急性中毒失去知覺時，應立即將其移至空氣流通處，施以急救並立即緊張通報。

- 有機溶劑作業人員應依規定接受檢康檢查。

六、從事特殊化學物質作業工作守則

- 非從事作業人員嚴禁進入處置或製造特定化學物質作業場所。

- 閥或旋塞應依據其指示之方向旋動，非經負責人員許可不得任意拆卸。

- 冷卻裝置應依規定之操作說明，不得任意縮短其反應時間及改變其冷卻溫度。

- 攪拌裝置在操作時應將覆蓋蓋妥後才得開動操作，在操作中不得任意停止本機之電源，並且不得將覆蓋開啟。

- 壓縮設備應每日在啟動前先排放冷卻水液，壓縮設備之操作應依照操作說明書實施操作。

- 溫度計、壓力計及各項監視儀器之定期校正，由負責人員實施，其他人員不得任意移動或改變其設定之刻度。

- 安全閥及各項安全裝置之調整由負責人員實施，在調整時應依操作說明實施，其他人員嚴禁擅動。

- 蓋板、凸緣閥、旋塞等接合部分，應由特定化學物質管理人員於每天檢點是否有遺漏之危險。

- 操作人員發現有異常反應時，應立即將作業場所及設備予以隔離或密閉，通知其他人員疏散，並依據操作訓練之方式加以搶救，將設備關閉，並通知保養人員處理。

- 本系、所、中心按裝之警報器應隨時保持堪用狀態，管理人員應定期作防止洩漏之檢點。

- 操作人員在操作時應佩戴規定之防護用具。

- 儘量以毒性低的物質代替毒性高的物質。

七、物料搬運貯存安全守則

- 不得超過堆放地面最大安全負荷。

- 不得影響照明。

- 不得妨礙機械設備之操作。

- 不得阻礙交通或出入口。

- 不得減少火警警報器有效功用。

- 不得妨礙消防器材之緊急使用。

- 不得依靠牆壁或結構支柱堆放。

- 保持庫房整潔空氣流通。

- 不得阻塞電器開關及急救設備。

- 45公斤以上物品應以人力車輛或工具搬運。

- 500公斤以上物品應以機車輛或其他機械搬運。

- 用手搬運重物時，應先以半蹲姿勢，抓牢重物，然後用腿肌出力站起，切勿彎腰搬起重物，以免扣傷腰、背。

- 堆舉重物應先深吸氣一直到重物放好後才呼出，深吸氣可以拉緊肌肉避免扭傷。

- 裝載物料之手推車，應向前堆進，除空車外不宜拉行。

- 兩人以上合力搬長形重物時，應面向同一方向，並由經驗較多者在後方指揮。

- 繞經鋒利尖角之鋼索及麻繩，應加墊木皮或厚麻袋以防止被割斷，重物墜落傷人。

- 吊起重物或長件物體時，應用導向索控制方向，防止在空中擺動。

- 用吊索吊起圓柱形物體時，或表面較為光滑之物件時，至少要將吊索繞經被吊物兩圈以上，以免滑落。

- 搬運鐵管、木材、梯子等長形物料時，前端應稍為朝上，以免行進時撞擊地面，同時在轉彎時注意控制轉動方向，切勿觸及電線或撞擊他人。

- 搬運酸、鹼等化學物品時，應戴用橡膠手套、膠裙、膠鞋及防護面罩。

八、毒性物質作業工作守則

  - 非相關工作人員未經允許不得進入毒性氣體作業區。

  - 嚴禁個人單獨從事毒性氣體作業，至少應二人以上共同作業，以便隨時互相支援。

  - 作業場所應張貼相關警告標誌及標示標準作業程序。

  - 毒性氣體作業場所應設置洩漏監測儀及警報器、氣瓶櫃、供氣式面罩、滅火器、安全門等安全設施；操作人員應熟悉各項作業方式。

  - 毒性氣體鋼瓶應貯存於氣瓶櫃內，氣瓶櫃之排氣應通於室外，廢氣應經適當處理後使得排放。

  - 作業場所鋼瓶之管理應符合高壓氣體鋼瓶作業守則之規定。

  - 作業場所內之儀器設備、供電設備及工具，應具防爆之功能。

  - 作業人員應徹底了解毒性氣體特性、生產製程、事故緊急應變措施，並定期實施緊急應變演練。

  - 操作人員應嚴守作業規範，非經訓練、許可，不得擅自操作或改變操作方法。

  - 於毒性氣體鋼瓶貯存場所附近使用任何電源延長線工作時，不得任意置於通道。

  - 非經許可不得任意調整或搬動氣瓶之位置、壓力或任何開關。

  - 毒性氣體作業場所嚴禁煙火及飲食。

  - 非因工作需要，易燃、易爆、有機溶劑、油品、粉狀化學物質、空鋼瓶等危險品不得存放毒性氣體作業場所。

  - 工作場所負責人每日應確實執行各項安全衛生檢查及紀錄結果，並改善各項缺失。

  - 檢修毒性氣體反應設備或管路時，應充分清除內部殘留氣體，確認安全無虞時使得拆卸之。

  - 更換毒性氣體鋼瓶或實施氣瓶櫃維修保養作業時，應配戴供氣式面罩或空氣呼吸器，並於工作後確實清洗頭、手或可能沾污之衣物。

九、粉塵作業工作守則

  - 從事作業時，即戴上防塵口罩，且工作中防塵口罩不可任意卸除。

  - 隨時保持防塵口罩之清潔，以維護其性能。

  - 粉狀原料、半成品、成品均應放置於指定之堆積場所，並防止塵土飛揚。

  - 隨時保持各工作場所之整潔，以防止積塵過多，至少每日應清潔一次以上。

  - 預防發生塵肺症之必要事項，主管應公告全體員工知悉。

  - 主管定期實施有關塵肺症之預防及健康管理所必要之教育措施。

  - 嚴禁在工作場所飲食及吸煙。

  - 發覺身體〈尤其肺部〉不適時不要勉強工作，應速做檢查及治療。

  - 定期之健康檢查，必須接受不可以逃避，其檢查紀錄保存十年。

  - 設置之局部排氣裝置或整體換氣裝置，於作業時間內，不得停止運轉。

  - 每週應對粉塵作業場所檢點有關通風設備運轉狀況，勞工作業情形，空氣流通效果及粉塵狀況等，並採取必要措施。

  - 設置之局部排氣裝置及其他除塵設備，每年應實施自動檢查一次以上，發現異常時，應即採取必要措施。

    - 法令規定

  - 各院、系所中心主管、安衛管理人員及實驗室負責人，應就管轄實驗室執行下列安全衛生事宜：

    - 撰擬職業災害防止計畫。

    - 執行安全衛生管理事項

    - 實施定期檢查、重點檢查、檢點之督導，定期或不定期巡視。

    - 提供改善工作方法，擬定安全作業標準。

    - 教導及督導所屬勞工依安全作業標準方法實施。

    - 執行校長交辦安全衛生管理事項。

  - 實驗室下列設施須符合勞工安全設施規則規定標準，否則不得使用。

    - 定有防護標準之一般性機械、器具應有安全防護設備。

    - 危險性機械或設備應有合格證及合格操作人員。

    - 其他經中央主管機關指定者。

  - 符合中央主管機關指定之作業場所之實驗室應依規定實施作業環境測定。

  - 實驗室對危險物及有害物應予標示，並註明必要之安全衛生注意事項。

  - 實驗室如有立即危險，負責人應即令停止實驗〈實習〉，人員退避至安全場所。

  - 實驗室建物應依建築法及勞工安全衛生法規定設計。

  - 具勞工身分之教職員生應有接受健康檢查、安全衛生教育訓練及遵守安全衛生守則之義務。

  - 勞工體檢如發現職業原因不能適應原有工作者，除予醫療，並應更換其作業場所，更換其工作。

  - 實驗室工程外包，實驗室負責人應告知承攬人安全衛生應遵守事項及共同防災管理。

  - 對於不合規定之實驗室，應於限期內完成改善，如有窒礙難行者，應即循序提報討論，謀求解決，未改善前，應就已發生災害或有災害之虞者，停止部份或全部實驗、實習作業。

    - 具勞工身分之教職員工生如發現學校、院、系所中心實驗室違反安衛法，得向環安中心~分機：1376  校長~分機：5003  市政府社會科或勞檢所~(02)23213511申訴

    - 本準則由勞工安全衛生委員會通過後實施，修定時亦同。